附件1

全市民政系统安全生产集中整治专项行动现场检查表

| 机构名称： |  | 机构地址： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 联系电话： |  |
| 检查结论 | 检查组于 年 月 日对该机构进行了专项检查。 专项检查风险隐患描述： |  |  |
| 检查人员（签字） |  |  |  |
| 机构负责人（签字） |  |  | 机构（盖章） 年 月 日 |

附件2

养老服务机构安全排查要点

- 一、消防安全排查要点

（一）建筑消防安全基本情况。养老机构建筑是否存在耐火等级低，火灾风险大的情况；是否违规采用易燃可燃材料装修装饰；是否在卧室内堆放大量易燃可燃生活物品；是否违规搭建易燃可燃彩钢板房；消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通；应急照明和疏散指示标志是否完好有效；是否在门窗处设置影响逃生和灭火救援的障碍物，消防安全出口设置是否符合规范；是否存在占用防火间距，防火分隔不到位等现象。

（二）消防器材设施设置使用情况。消防设施器材的设置是否符合国家、行业标准规范要求，是否完好有效；是否存在未按要求设置独立感烟火灾探测报警器和简易喷淋灭火设施；设有自动消防设施的，是否委托消防技术服务机构进行维护保养和检测；不具备接入市政给水管网条件或市政给水不能满足消防给水设计的，是否建有消防水池，配备消防水泵等消防器材设施；是否安装应急呼叫系统和视频监控系统。

（三）重点岗位人员责任落实情况。养老机构消防安全组织机构是否健全；消防安全责任人、管理人是否明确，是否有效履行消防安全职责；设有消防控制室的，是否在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序，是否实行每日24小时专人值班制度，值班人员是否持证上岗，能否掌握应急处置程序，熟练操作消防设施设备。

（四）日常消防安全管理情况。是否建立并落实用火、用电、用油、用气制度；是否存在厨房油烟道清理不及时，燃气灶具没有按要求安装等违规用火现象；是否存在使用“热得快”、电炉子等大功率用电器具等现象；是否存在电气线路严重老化、私拉乱接现象；电气线路、用电设备和燃气管道、液化气瓶、灶具是否定期检查；是否存在违规停放电动自行车并为其充电等现象；是否每月至少组织各部门负责人开展一次防火检查；是否每日安排专人白天进行不少于一次，夜间不少于两次的防火巡查，并做好记录；对防火检查巡查发现的消防安全问题，是否及时组织整改。

（五）消防安全培训演练情况。是否对所有员工每半年至少开展一次消防培训；护理人员和其他员工新上岗、转岗前是否经过岗前消防培训；是否结合服务对象的身体、心理健康状况，有针对性地开展防火常识和逃生自救教育；是否根据白天和夜间、工作日和节假日值班在岗人员情况，制定切合实际的灭火和应急疏散预案，并每半年至少演练一次；是否针对特殊服务对象制定专门疏散预案，明确负责疏散的工作人员及其职责，并配备轮椅、担架等疏散工具；对无自理能力或者行动不便的服务对象，是否优先安排在建筑较低层和便于疏散的地点，逐一明确疏散救护人员。

- 二、房屋安全排查要点

1.是否制定养老机构及设施房屋安全排查方案，制定相关应急处预案。

2.是否全面排查当地养老机构及设施房屋建筑，对发现的风险隐患是否落实分类处置和管控措施。

3.是否利用“四川省房屋质量安全智慧监管平台”等，建立养老机构及设施房屋建筑安全隐患台帐，分类制定处置措施，进行精准整治，实现动态清零。

4.是否对存在结构安全隐患的房屋进行安全性评估或技术鉴定情况，对存在一般安全隐患的是否迅速组织整改维修；对存在重大隐患的是否立即组织人员撤离并实施封闭，对属于C、D级危房的是否立即修缮、加固、拆除等方式进行整治。

- 5.是否引导养老机构及设施相关人员认清违规建筑使用的危害性，普及防震减灾科普知识，是否开展地震等自然灾害和突发事件的实战应急演练。

- 6.是否发动社区工作人员，志愿者等力量，对散居特困老人开展居家上门巡访工作，对其家中房屋可能存在的安全隐患进行排查。

- 三、食品安全排查要点

- 1.提供餐饮服务的养老院，是否依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》，食品操作人员是否持有健康证。

- 2.是否制定食品安全相关工作预案，定期开展教育，组织预案演练。

- 3.是否建立食品留样备查制度和留样登记台账，留样时间不少于48小时，每个品种留样量不少于125克。

- 4.是否严格落实做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定。

- 5.是否做到膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控，采购食品是否查验合格证明文件并索票，是否有食品入库查验和记录台账。

- 6.是否做到每周至少检查1次老年人房间有无过期食品，提醒老年人处理过期腐烂的食品。

- 四、疫情防控要点

1.是否严格落实《民政部办公厅关于加强养老机构新冠肺炎疫情常态化精准防控及应急处置工作的通知》，加强养老机构出入管理，对进入机构人员安排专人实名登记并测量体温，观察询问健康状况、旅行史并做好记录，是否对探视人员要实现预约服务和流量控制。

2.是否按照“应接尽接”、“应接快接”要求，组织工作人员及老年人接种疫苗。是否建立疫情预警监测，养老机构内工作人员要求核酸检测全覆盖，并分批进行疫苗接种，鼓励老年人自愿进行疫苗接种，每日两次对在院老年人进行体温监测，对出现发热、干咳等呼吸道症状或腹泻等消化道症状者，及时就近转送至具有发热门诊（诊室）的医疗机构就医并进行核酸检测，对通勤工作人员实行全面监测登记。

3.是否加强机构内人员和对外物资管理。建立人员进出登记制度，对外来物资采取消毒措施。

4.是否做好健康服务保障。设置疫情隔离观察室，对返院人员进行医学隔离观察。加强办公区域、食堂、室内公共活动区域等清洁消毒。建立就医“绿色通道”，加强新冠肺炎防治知识科学宣传普及。

5.是否开展心理疏导。加强在院老年人和工作人员心理调节，提供电视、广播等文化娱乐服务，利用电话、网络提供亲情化沟通服务，及时进行心理干预和疏导，在符合疫情防控要求的前提下，组织在院老年人开展小规模非聚集性文娱活动。

6.是否加强医养结合机构管理。养老机构内设医务室、护理站等医疗机构停止对外开展服务，医养结合机构及养老机构周边设有医疗机构的，要采取有效措施做好区域隔离防护，减少养老机构内老年人与外界病患接触的风险。

7.是否强化应急能力建设。养老机构应按照满足1个月的需求量储备口罩、洗手液、消毒剂、非接触式温度计等防疫物资和必要生活物资。建立应对突发事件处置机制，组织开展应急管理及处置专题培训，开展应急演练。

8.是否开展居家特困老年人关爱服务。对居家特殊困难老年人开展全面摸底排查，建立关爱服务台账，对因疫情影响在家隔离的孤寡老人尤其是特困老年人，做到人人见面，每天至少开展1次走访探视，根据实际需求提供助医、助餐、代购及生活照料等必要服务。

- 五、自然灾害隐患排查要点

- 1.是否对养老机构周边环境进行评估，开展洪涝、泥石流等灾害安全隐患排查。

- 2.是否制定防范洪涝灾害、泥石流等可能影响养老服务机构安全的自然灾害应急处置预案，组织开展应急演练。

- 3.是否加强自然灾害预警工作，通过网络、电视等媒体，第一时间掌握气象、地质灾害等预警信息。

- 4.是否发动社区工作人员，志愿者等力量，对散居特困老人开展居家上门巡访工作，对其家中可能存在的安全隐患进行排查。

- 5.是否开展宣传教育，加强养老机构老年人及工作人员的逃生自救能力。

- 其他民政服务机构检查督导参照适用《养老服务机构安全排查要点》。